乐山职业技术学院新能源系

校园电教转播中心建设工程招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对新能源系校园电教转播中心建设工程采购招标有关事宜公告如下：

一、招标项目

新能源系校园电教转播中心建设工程（具体要求见参数及清单）。

二、资质及要求

1、投标人经营执照范围内须有“舞台灯光音响项”，提供本项目

管理人员的“音响调音员”资格证书；

2、清单中带“*”号产品需提供制造厂商对本项目授权证书原件

及售后服务承诺函原件；

3、调音台制造厂商须提供ISO9001、ISO14001认证证书、高新

技术企业证书；

4、投标人须提供类似项目案例（提供盖鲜章中标通知书、合同

及竣工验收报告复印件）；

5、投标人能提供本地售后服务并提供相关证明材料（营业执照

副本，售后服务机构在项目所在地并购买社保资金证明等）。

三、交货时间

交货时间：合同签订后一周内。

四、付款方式

交货并安装完毕验收合格后，先支付95%货款，余5%款作为质保金满一年后支付。

五、报名

请于2014年11月14日—17日上午9：00—11：30，下午2：30—4：30，持企业营业执照、组织机构代码证及相关资质要求的材料（原件及复印件一份）到学院后勤处报名。

六、开标

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2014年11月19日上午10：45在学院三楼会议室开标。

七、联系人及电话

李老师   0833-2272224

招标办（后勤处）

二O一四年十一月十四日

新能源系校园电教转播中心建设工程参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *播音话筒 | 铁三角 | AT2020 | 产品类型 有线；指向特征 心形指向性；收音头 静电型电容话筒；灵敏度 -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa；频率范围 20-20000Hz ；产品声压 144dB ；产品声道 立体声 ；产品阻抗 100欧姆 ；信噪比 74 dB, 1 kHz at 1 Pa ；产品接口 内置三针XLRM卡农公头；产品特性 幻象供电：48 V, 耗电 2mA 典型；噪声：20 dB SPL；态范围：124 dB, 1 kHz at Max SPL。 | 只 | 2 |
| 2 | *自动音频增益处理器 | DBX | 260 | 两组输入，六组输出，组合灵活。两组输入的前端均包括 28 段的图示均衡或 9段的参数均衡。共有 2.7 秒的数字延时资源，可以加插在输入和输出通道。六组输出均设有 4 段的参数均衡和限幅器。AGC 自动增益控制，可以加插在输入或输出通道。确保音响系统的输出音量保持平稳，不受演讲者忽大忽小的语音而影响观众区的音量。内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪。在 A/D 过程中，信号过载而引致的失真非常严重，转换电路克服了这技术难关，从而扩展了动态范围。陷波滤波器，压缩器，自动增益控制，分谐波合成器或反馈抑制器。反馈抑制器共有 2×12个快速跟踪陷波滤波器，只消除啸叫声，保留有用的节目声。陷波滤波器可选择部分是固定的，部分是浮动的。能自动调校房间均衡，补偿部分因建声欠佳而引起的频响缺陷。 | 台 | 1 |
| 3 | *调音台 | LAX | GM-1222FX | 二编组、两辅助、带数字效果，能安装在19″机架上的小型调音台。 低嘈声、宽频响的前置话放，精准的均衡，令整机输出音色圆润细腻，音色清甜，层次分明；整机性能稳定，操作简单灵活。 12路输入通道，其中4路话筒输入和4路立体声线路输入 6路Mic输入，每路单独开关控制+48V幻像供电。 1-6通道3段均衡和高通滤波器，1-4通道内置通道压缩器 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。 配外置低静噪电源。 | 台 | 1 |
| 4 | 三基色灯 | Aoya | 4*55W | 4*55W 灯泡：欧司朗或飞利浦 色温3200K | 套 | 12 |
| 5 | *广播级捷变式邻频调制器 | 美乐视 | MLS-8180M | 1、输出带有自动跟踪滤波器，带外噪声小，有利于数拾台同时用，防止系统组合载噪比变差。 2、采用中频调制、两次变频方式和声表面滤波器处理，带外干扰小。 3、伴音中频、图像高中频和射频本振均采用MCU锁相技术，频率稳定度和准确度都高。 4、输出推动采用模块化和整机各功能电路均采用片状工艺，整机可靠性高。 5、LCD显示。 6、操作便利，所有之电平调整控制皆设计于前面板的上、下键控制，同时，输出电平、A/V、音量大小、视频调制度均有32阶可调。 7、具有中频输入和输出口。 8、电源部分采用高可靠性高动态范围的开关电源。 输出频率范围：47MHz~870 MHz 频率准确度：±5kHz 输出电平：115dBmV 带外抑制：- 60dBc max 输出阻抗： 75W | 个 | 1 |
| 6 | 有线电视混合器 | 美乐视 | MLS-16 | 采用定向耦合器电路，性能指标高。整机具有高可靠性和高温度稳定性等特点。16路输入，1路输出。采用豪华型标准19′机箱。频率范围：45-860MHz；插入损耗：20±2dB；隔离损耗：30dB；输入输出阻抗：75Ω；输入输出反射损耗：12dB | 个 | 1 |
| 7 | 射频信号主线缆 | 秋叶原 | SYWV75-7 | SYWV75-7 | 米 | 50 |
| 8 | 射频信号线 | 秋叶原 | SYWV75-5 | SYWV75-5 | 米 | 50 |
| 9 | F头 | 国产 | MLS-5冷压 | 有线电视专用 | 个 | 10 |
| 10 | 3分配器 | 索美 | 1223 | 索美1223 | 个 | 2 |
| 11 | 干线放大器 | 国产 | MLS-ET30 | 1.45~860MHz双向平台设计。 2.正向通路采用单级推挽模块放大。 3.单路、两路分配或分支三种输出方式可选。 4.-20dB定向耦合测试方式。 5.60V（35~90V）或220V（100V~265V）交流供电。 6.最大8安培过流。 | 台 | 1 |
| 12 | 混频器 | 美乐视 | 4860G | 美乐视4860G | 台 | 1 |
| 13 | AV信号线 | 秋叶原 | 1.2米 | AV音视频线材 | 米 | 50 |
| 14 | 六轴电动幕布架 | 国产 | φ48*300*6 | 六轴电动架 φ48*300*6 含幕布 | 套 | 1 |
| 15 | 网络机柜 | HaiLZ | 1200*600*600 | 1200*600*600 面板1.5镀锌材料制作，带隔板和散热系统。 | 个 | 1 |
| 16 | 灯光吊杆 | 国产 | 300*300*300 | 300*300*300 φ25不锈钢材料制作 | 米 | 30 |
| 17 | 电源线 | 美河 | RVVP2*2.5 | RVVP2*2.5 | 米 | 100 |
| 18 | 辅材 | 国产 | 定制 | 含PVC管直接、弯头、三通、胶水、螺丝、自攻钉、扎带、电工胶布、接插件等 | 批 | 1 |
| 19 | 直播桌 | 国产 | 定制 | •板材为优质冷轧钢板（即合板），木质部分为中密度耐火板并配有喷漆颜色 •台面部分：分为冷轧钢板台面，中密度耐火板台面，高密大理石台面。 •侧面及顶箱部分：分为冷轧钢板质地，中密度耐火板质地。 •前门部分：通风冷轧板铁门和玻璃门。 •工艺流程：均匀剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 •板材厚度：整体装饰部分为1.2mm，连接及框架1.2mm，承重立梁为2.0mm。 •结构构成：上下架，前后门，承重立梁，托盘，开孔面板，键盘抽屉。 | 台 | 1 |