乐山职业技术学院新能源系

《晶体硅太阳电池生产技术》动画素材建设招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对新能源系《晶体硅太阳电池生产技术》动画素材建设进行采购招标。现就有关事宜公告如下：

一、招标项目

新能源系《晶体硅太阳电池生产技术》动画素材建设（具体技术参数及要求见附件）。

二、资质及要求

1．参加招标的软件生产厂商应提供营业执照复印件，若代理商参加投标需同时提供代理商营业执照复印件；

2．软件生产厂商具有软件企业认定证书（在有效期内过年检）；

3．提供投标软件的软件著作权证书及软件登记证书；

4．投标软件需提供由软件测评中心提供的软件产品测试报告；

5．若为代理商参加投标的须提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件；

6．对相关类产品进行现场演示；

7．所有复印件需要加盖鲜章。

三、报名时间

2014年12月11日-15日上午9：00—11：30，下午2：00—4：00持企业营业执照、组织机构代码证、本产品代理销售授权书等资质材料等原件及复印件（加盖鲜章）到学院后勤处报名。

四、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2014年12月17日上午10:20在学院三楼会议室开标。

五、联系人及电话

李老师   0833-2272224

附：《晶体硅太阳电池生产技术》动画素材建设清单

学院招标办（后勤处）

二O一四年十二月十一日

参数附件如下：

- 软件技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 以晶体硅太阳电池生产线真实场景构建虚拟生产现场，采用3D虚拟互动技术实现对真实晶体硅太阳电池生产过程进行逼真模拟重现，让学生不需到实际工厂就可以在3D虚拟生产线体验到晶体硅太阳电池产品生产的所有工艺、技术及安全生产流程。学生可以任意体验并操作各种设备、学习(或熟悉)各种工艺的操作技巧等。 |
| 2 | 建设内容 | 1、设备三维建模：一次清洗机、二次清洗机、甩干机、48所（中国）全自动软着陆扩散炉DS-300、刻蚀机、Centrotherm PECVD氮化硅覆膜机、意大利baccini公司丝网印刷机、Despatch烧结炉； 2、功能场景建设：晶体硅太阳电池生产线场景建设、设备模型交互仿真、教学辅助视频的制作与播放、工艺原理动画制作、产品检测安全防护文件制作、岗位操作指导文件制作； 3、培训考核：岗位对应的动画和文件等资源进行学习、设备模型操作、工艺原理与操作要点、危险品安全防护方面的学习。 |
| 3 | 具体需求 | 1、三维建模： 三维模型与实际尺寸相符；  三维模型的面数分配要合理，重点部分需要表现细节； 设备开停机操作动作的演示功能，并设定各个动作的前提条件、危险状态及报警功能； 设备的运行状态与实物相符； 2、功能场景建设： 模拟实际环境，提供作业场景真实再现场景中对象的几何特征； 整体场景光感和色彩和谐、统一，画面质量精美、逼真； 画面运行刘畅，无停滞感，系统响应及时； 界面设计合理、美观，人机交互性好，便于操作。 3、人机交互： 通过点击设备模型能够实时查看该设备相关介绍信息（清洗制绒、扩散、刻蚀、镀膜、丝印烧结设备）； 通过点击场景中对应设备模型，能够实现场景中相关设备的开关操作，能真实模拟晶硅太阳电池生产设备开、停机的生产操作过程； 可实现人为更改设备工艺参数，系统获取变量计算数值，对应表现产品生产及产品质量； 4、操作培训 通过虚拟操作一键分别实现开、停机的完整操作，以二维Flash流程图形式展现晶硅太阳电池生产设备开、停机完整过程； 培训流程演示过程，可设置播放控制（暂停/播放/前进/后退）； 设备认知，演示流程涉及关键设备和开关时，可通过点击设备或开关，弹出该设备的图文介绍信息，并提供三维模型展示。 5、操作培训与考核 后台设置用户账户登录，分为老师账户和学生账户。老师可自定义设备操作各种前提条件的预设状态，预设部分关键操作步骤的非正常条件（该非正常条件设定无需贯穿全部操作过程，就部分重点操作步骤节选），分配到学生进行考核；学生登录进行考核时可根据自身判断，通过点击修改开关、阀门的状态，自行变更条件状态，从而确保操作能够往下进行。 学生通过鼠标点击控制设备开关，针对每个操作步骤，系统分别提示对应的条件状态，学生根据条件满足情况进行下一步操作； 学生操作过程发生错误时有对应的错误警告和正确操作提示。 6、数据管理 系统支持历史操作记录调回回放，对操作过程进行统计和考核； 操作过程中的错误可以由系统自动判断并进行提示与纠错； 系统支持与外部数据库的接口开发，所支持数据库包括Access、SQL、MySQL和Oracle。系统支持其他扩展功能接口预留，如设备检修、故障排查。 7、技术支持与服务要求 本系统开发平台要求基于自主研发，校方对于该开发平台应拥有完全自主知识产权； 开发供应商须在省内设有分公司或直属分支机构，以便于及时、有效的技术交流和服务支持；开发供应商须提供完整的系统培训与技术支持方案。 |
| 6 | 系统性能需求 | 1、软件数据量小,运行速度快。 2、整个软件能实现基于公共Internet 网络平台,使用流畅。 3、软件使用不能对计算机与网络平台提出苛刻要求，能在通用计算机上流畅使用。 |
| 7 | 运行环境要求 | 兼容于WINDOWS XP和WIN7操作系统开发。 |

- 开发周期

总开发周期为签订合同后16周（4个月）内完成。具体开发周期为：（从合同签订之日起）

| 阶段名称 开发周期 | 方案制作 | 设备三维建模 | 功能场景建设 | 运行调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周——第2周 | √ |  |  |  |
| 第3周——第8周 |  | √ |  |  |
| 第9周——第12周 |  |  | √ |  |
| 第13周——第16周 |  |  |  | √ |

三、商务要求

1、软件开发相关的所有资料及加工制作后的产品全部归业主方所有，未经业主方同意不得将上述资料及产品单独使用或转让给第三方。

2、软件的等一切资料及知识产权归属乐山职业技术学院所有。软件开发完成后提供完整源代码。

四、验收标准

1、所提供和交付的设备的技术规格符合招标文件中规定的技术规格。

五、售后服务

1、系统制作完成后免费上门安装调试直至正常运行。

2、产品提供3年期质保，终身维修，免费升级。

3、上门服务，响应时间在24小时以内。

六、付款

软件开发完成并验收合格后，先支付合同金额的85%，余15%作为质量保证金，满1年无质量和售后服务异议后支付。

七、评审标准：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30％ | 30 | 价格权重为30％，投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。最高30分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 最低投标报价为满分。 |
| 2 | 业绩4％ | 4 | 投标人近两年（12年-13年）类似业绩合同1-3份（含）得1分，3-6份（含）得2分，6-9份（含）得3分，9份以上得4分，无业绩均不得分（以销售合同为准）。 |  |
| 3 | 企业资质 5％ | 5 | 软件企业认证证书，得2分；通过ISO9001、9004质量认证得2分； 软件工程学会CMMI3认证，得1分； | 各项得分相加 |
| 4 | 财务状况 3％ | 3 | 以投标人2012年的财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；中等的得2分；一般的得1分；差的不得分。 |  |
| 5 | 项目业绩 10% | 10 | 开发过2个仿真软件项目的得1分，3个的得3分，5个的得5分，其中有为教育部专业教学资源库开发过生产性仿真软件并列入教育部指定职业技能大赛软件的加5分，为教育部专业教学资源库开发过生产性仿真软件没有列入教育部指定职业技能大赛软件的加3分，开发过仿真生产性实训软件的加1分。 | 需提供合同复印件和产品演示 |
| 6 | 售后服务情况10% | 10 | 3年免费7×24小时电话服务得2分，3年免费72小时内上门服务的得3分。3年免费48小时内上门服务的得4分，3年免费24小时内上门服务的得6分。承诺两年内免费提供软件功能完善修改的加4分。 |  |
| 8 | 技术响应 30% | 30 | 满足重要技术指标、参数要求的得30分，以此为基础，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加1分；投标人一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加0.5分，两项累计加分不超过10分。 投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减1分，减完为止。 |  |
| 10 | 培训计划 5% | 5 | 提供完善的培训计划，完备的培训师资力量，写明该软件使用的培训方案。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性3% | 3 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |