乐山职业技术学院网络中心申购UPS邀请谈判招标

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对乐山职业技术学院网络中心UPS采购进行邀请谈判招标。现就有关事宜通知如下：

一、招标对象

招标对象为网络中心一台APC Smart-UPS SURT10KUXICH（技术参数见附件）。

二、资质要求

具备政府采购中心要求。

三、付款方式

货到验收合格后首付总金额的95%，余下部分一年内付清。

四、报名及开标时间

1、报名时间：2012年11月20日至22日上午9：00—11：30（工作日）到学院后勤处报名。

2、开标时间： 2012年11月23日（星期五）上午10 ：00 在学院三楼会议室谈判开标，参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封。

招标办（后勤处）

二O一二年十一月二十日

附件：

APC Smart-UPS SURT10KUXICH 性能参数及要求

一、要求

1、UPS电源要求为国际知名品牌。

2、UPS主机功率10KVA/8KW，主机为三进单出。

3、UPS主机为机架式安装。

4、UPS主机质保二年。

5、配置网络管理卡，网络管理卡为IP访问。

6、投标时需提供厂家项目授权书和产品彩页资料。

7、提供5年全免费的每年1次的上门主机安全检测服务。

二、电气、物理性能参数

| 输出 |  |
| --- | --- |
| 输出视在功率 | 10000VA / 8000W |
| 最大可配置功率 | 10000VA / 8000W |
| 输出标称电压 | 230V, 400V 30H |
| 输出电压可调范围 | 380、400、415V 3相 |
| 满载效率 | 95% |
| 输出电压失真 | ＜5%（满载时） |
| 输出频率（与市电同步） | 47~53Hz，额定50Hz |
| 峰值因数 | 无限 |
| 波形 | 正弦波 |
| 输出插座 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH+G) |
|  | (1) Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) |
|  | (1) Screw Terminals |
| 输入 |  |
| 旁路 | 内置维修旁路、静态旁路 |
| 额定输入电压 | 400V 3PH |
| 输入频率 | 47~70Hz（自动适应） |
| 输入端子类型 | Hard Wire 5-wire（3PH+N+G) |
| 工作电压范围 | 304~477V |
| 其他输入电压 | 380, 415 |
| 通讯管理接口 |  |
| 接口 | DB-9 RS232，SmartSlot插槽 |
| 预装智能管理卡 | 内置带环境监测功能的网络管理卡（AP9619） |
| 音频告警 | 有 |
| 紧急关断装置 | 有 |
| 物理指标 |  |
| 高 | 263.00mm |
| 宽 | 432.00mm |
| 深 | 663.00mm |
| 设备安装有效高度 | 6U |
| 净重 | 41.82KG |
| 运输重量 | 60KG |
| 运输高度 | 552.00mm |
| 运输宽度 | 597.00mm |
| 运输长度 | 991.00mm |
| 环境指标 |  |
| 工作环境 | 0~40℃ |
| 运行湿度 | 0~95% |
| 运行高度 | 0~999.9米 |
| 储存温度 | -50~40℃ |
| 储存湿度 | 0~95% |
| 储存高度 | 0~15000米 |
| 噪声（离UPS表面1米） | 64 dBA |
| 在线运行发热量 | 2573 BTU/hr |
| 保护等级 | IP20 |
| 认证 |  |
| 认证 | CE |
|  | EN 50091-2 |
|  | EN/IEC 62040-3 |
|  | IEC 61000-3-2 |
|  | IEC 61000-3-3 |
|  | ISO 14001 |
|  | ISO 9001 |
|  | VFI-SS-112 |
| 服务 |  |
| 保修 | 2年 |
| 安全检测 | 5年上门全免费 |