乐山职业技术学院

护理系急救实训室设备采购招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对护理系急救实训室设备采购进行邀请招标。现就有关事宜通知如下：

一、招标对象

护理系急救实训室设备。（附：询价表）

二、方式与标书

采取邀请招标方式。各投标单位按招标办（后勤处）要求，将《询价表》一式3份开会时直接带到招标现场。

三、资质要求

必须具备食品药品监督管理局（一类、二类、三类医疗器械经营许可证）

四、付款方式

货到验收合格后首付总金额95%，余下5%作为保证金1年满后付清。

五、报名时间：

2012年10月30日—11月2日（工作日）上午9：00—11：30，下午2：00—4：00持企业营业执照、组织机构代码证、资质材料到学院后勤处报名。

六、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2012年11月7日（星期三）下午15：30在学院三楼会议室开标。

学院招标办  （后勤处）

二O一二年十月三十日

护理系急救实训室设备采购询价表

| 产品名称 | 型号 | 参数 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏电子标准化病人 | JC－CPR3500 | 1、 心肺复苏电子标准化病人 （1）具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实，逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道。 （2）可进行气管插管训练。 （3）满足各种方法开放气道的练习，且只有在气道开放状态下才能进行有效的人工呼吸。 （4）可进行口对口、口对鼻人工呼吸，可配合使用气囊面罩或呼吸机，吹气量的大小、吹气速度，通过主控制器上的指示区域实时显示、记录和评估。 （5）逼真的眼睛，抢救成功瞳孔由散大恢复到正常。 （6）颈动脉搏动：抢救成功即出现正常的颈动脉搏动。 （7）胸部体表标志明显（胸骨角、剑突、乳头等）有利于胸外心脏按压的定位。 （8）LED显示胸外按压错误的位置。 （9）胸外按压手感真实，按压的深度、按压的频率，通过主控制器上的指示区域实时显示记录和评估。 2、心肺复苏功能主控制器 将心肺复苏的操作模式设定为：练习、国际标准、自定标准。 （1）练习：操作时间为300秒倒计时，300秒过后此次练习结束，操作者可以进行心肺复苏的吹气与按压操作。 （2）国际标准：操作时间为120秒倒计时，在120秒内要求完成心肺复苏操作5个循环，在每个循环内，按压频率为100次/分，心脏按压与口对口呼吸之比为30：2。 （3）自定标准：操作时间为180秒倒计时，在180秒内要求完成心肺复苏操作5个循环，在每个循环内，按压频率为100次/分，心脏按压与口对口呼吸之比为30：2。 3、静脉通道（选配组件） （1）完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药,模拟急救过程静脉通道的建立。 （2）配有血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，可逼真地完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 （3）配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 4、血压测量（选配组件） （1）仿真成人手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff Gap音。 （2）配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。 （3）脉搏频率和音量大小可控制。 （4）显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 ★ 此产品必须满足急救教学及全国高等医学院校大学生临床技能竞赛产品要求的全部功能，要求提供证明材料。 - 此产品的质量必须为国内生产厂家最优质的产品，要求提供四川省内四所或四所以上医学大专院校使用该产品无产品质量问题证明材料，证明材料上必须注明联系人姓名及联系人电话。 - 为了满足教学需求，提高教学质量，人体的面部皮肤材质必须为进口硅胶制作，要求提供人体面部皮肤部位材质模块。 注：加★号技术参数为实质性满足招标文件的技术参数。 | 6 | 具 |  |  |
| AED 模拟机 | LIFEPAKCR—TAED | *1、配有显示就绪的屏幕，有4个指示器：1）OK，模拟除颤仪处于备用状态；2）CHARGE-PAK指示器，模拟CHARGE-PAK需要更换或尚未安装的情况；3）注意指示器，模拟除颤仪内部电池电量不足的情况；4）扳手指示器，模拟需要维修的情况。 2、带无线红外信号的遥控器，范围最大3米； *3、可模拟以下功能： 1）模拟自动/半自动机型 2）模拟需要更换CHARGE-PAK的情况 3）模拟需要维修的情况 4）模拟开始或者停止体位移动的情况 4、可设置CPR时间 5、可设置叠加电击 6、有三个可用的生命体征语音提示选项：检查脉搏/呼吸/循环体征 7、可设置检查脉搏为：永不/在每次不建议电击之后/在第二次不建议电击之后/始终； *8、可有四种语言供选择：中文、英文、韩文、日文 9、电池：4个1#电池，正常情况下可提供不少于100个小时的连续操作。 *10、体积小，10.7*20.3*24.1cm *11、重量轻，带电池重2.1公斤 12、配有可肩背的软式手提箱 | 3 | 个 |  |  |
| 无档 治疗床 | 190㎝*65㎝*55㎝ |  | 张 | 2 |  |  |
| 床头柜 | 47㎝*41㎝*75㎝ |  | 个 | 2 |  |  |
| 双层治疗车 | 71㎝*45㎝*75㎝ |  | 个 | 2 |  |  |
| 简易呼吸气囊面罩 | TW8340 |  | 个 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |