乐山职业技术学院

智能体质测试系统设备采购招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对全院学生智能体质测试系统设备采购进行邀请招标。现就有关事宜通知如下：

一、招标对象：购置智能体质测试系统设备。

二、招标要求：1、项目名称、技术规格和配置

单位：台（件）

| 序号 | 项目名称 | 功能描述 | 配置 | 参数性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 以下产品共性： 主机可与多个外设无线连接；7寸及以上大屏幕LCD彩色显示器；全电容触摸按键；全程真人语音提示；双芯片备份，单机存储50000条数据；高灵敏度的无线传输模块，可达500米的传输距离；内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时以上的持续电能；兼容无线与有线两种数据上传模式，并具备多种学生信息输入方式（键盘输入、射频卡输入、 条码扫描仪输入、电脑直接下载）；屏幕显示测试者具体信息：测试主机与测试外设均可显示测试者姓名、测试号；配适用于本器材的体质健康测评软件系统并能升级。 |  |  |  |  |
| 1 | 身高体重测试仪 | 自动测量人体身高和体重参数。可以根据不同的测试人群，设置身高的测量范围，缩短测试时间； | 一拖二(一台主机两套外接设备) | 身高测试量程：90cm～210cm |
|  |  |  |  | 身高测试分辨率：0.1cm |
|  |  |  |  | 身高测试误差：±0.2%FS |
|  |  |  |  | 体重测试量程：5kg～150kg |
|  |  |  |  | 体重测试分辨率：0.1kg |
|  |  |  |  | 体重测试精度：±0.3%FS |
| 2 | 肺活量测试仪 | 自动测试人体呼吸时最大气体通量。主机与外设无线连接，外设可单独使用；肺活量外设采用带背光的大屏幕汉字显示液晶屏，可以显示测试者的测试信息和测试成绩，方便多人测试；内置环保可充电锂电池，不再为停电和更换电池困扰； | 一拖二(一台主机两套外接设备) | 测试量程：0～9999ml |
|  |  |  |  | 测试分辨率：1ml |
|  |  |  |  | 测试误差：±2.5%FS |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 自动测量人体坐位体前屈数值。主机与外设无线连接，外设可单独使用；体前屈外设采用带背光的大屏幕汉字显示液晶屏，可以显示测试者的测试信息和测试成绩，方便多人测试；体前屈外设内置环保可充电锂电池，不再为停电和更换电池困扰；手推板自动复位功能； | 一拖二(一台主机两套外接设备) | 测试量程：-20cm～35cm |
|  |  |  |  | 测试分辨率：0.1cm |
|  |  |  |  | 测试误差：±0.2cm |
| 4 | 握力测试仪 | 自动测试握力大小。主机与外设无线连接，外设可单独使用；握力外设采用带背光的大屏幕汉字显示液晶屏，可以显示测试者的测试信息和测试成绩，方便多人测试；握力外设内置环保可充电锂电池，不再为停电和更换电池困扰； | 一拖二(一台主机两套外接设备) | 测试量程：5～100kgf |
|  |  |  |  | 测试分辨率：0.1kgf |
|  |  |  |  | 测试误差：±0.3kgf |
| 5 | 台阶实验评定指数测试仪（12人测试） | 使用专业医疗级血氧传感器测量脉搏，可扩展到48人同时测量。主机与外设无线连接，外设可单独使用；具有循环测试功能，节省一半的测试时间；台阶外设采用带背光的大屏幕汉字显示液晶屏，可以显示测试者的测试信息和测试成绩，方便多人测试；台阶外设内置环保可充电锂电池，不再为停电和更换电池困扰； | 一拖一(一台主机一套外接设备) | 脉搏测试量程：0次/分钟——300次/分钟 |
|  |  |  |  | 脉搏测试分辨率：1次 |
|  |  |  |  | 脉搏测试误差：±1次 |
|  |  |  |  | 台阶指数测试量程：0——99 |
|  |  |  |  | 台阶指数测试分辨率：1 |
|  |  |  |  | 台阶指数测试误差：±1 |
| 6 | 立定跳远测试仪 | 红外线非接触传感器测量，安全可靠，经久耐用；测试垫可方便拆换 | 一拖二(一台主机两套外接设备) | 测试量程：90cm——300cm |
|  |  |  |  | 测试分辨率：1cm |
|  |  |  |  | 测试测量误差：±1cm |
|  |  |  |  | 测试分辨率：0.1s |
|  |  |  |  | 测试测量精度：±0.1s |
| 7 | 无线接收盒 |  |  |  |

2、以上产品均为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

3、以上货物具有可靠性、先进性，报价包括税费、运费等一切相关费用。

- 三、资质要求：产品需经ISO9001认证、ISO14001认证，并提供检验报告。

四、售后服务

1、设备主机（含软件）免费保修二年，其它设备免费保修一年；每半年免费提供巡检至少一次。免费保修期过后，终身维护，只收取部件成本费用。

2、接到用户通知后4小时内响应，24小时内到达指定现场并解决问题。配件终身供应，维修时12小时内提供备件。

3、终生免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。免费向用户提供培训(不限名额)，并对用户进行必需的关于该系统日常运行的培训，为所有被培训人员提供详细的文字及档案资料进行讲义。

培训内容包括系统的基本原理、设备的基本操作、日常保养、简单维修和系统可能出现的问题的诊断方法等内容。并协助学校进行三年的测试及数据上报工作。

4、所有软硬件的升级均为免费。质保期后，只收取相应配件的成本费，免除其他一切杂费。保证提供周一至周日的响应服务，故障解决时限为4小时。如果硬件设备故障在检修4小时后仍无法排除，公司应在12小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户替代使用，直至故障设备修复为止，保证用户业务的不间断。质保期后，所有设备保修服务方式均为上门保修。

五、交货时间：中标并签定合同后，一个月之内交货

六、付款方式

货到验收安装调试合格后，首付总金额90%，余下10%作为保质金，在一年满后产品无质量问题付清。

七、招标方式与标书

采取邀请招标方式。各投标单位按招标办（后勤处）要求，将《标书》一式3份开会时直接带到招标现场。

八、报名时间

2012年3月29日—4月1日（工作日）上午9：00—11：30，下午2：00—4：30持企业营业执照、组织机构代码证等材料到学院后勤处报名。

九、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2012年4月5日上午9：00 时在学院三楼会议室开标。

学院招标办  （后勤处）

二O一二年三月二十九日